Dragages d’entretien des voies navigables sur

la Sarthe aval entre Le Mans et Pincé

Plan de Gestion Pluriannuel  2023 -2027

(Article L215-15 du Code de l’Environnement – Loi sur l’eau du 30/12/2006)

Dossier d’Autorisation au titre de la loi sur l’eau

(Articles L214-1 à L214-6 du Code de l’Environnement)

  - Situation vis-à-vis des rubriques de la nomenclature

Les travaux sont concernés par les rubriques suivantes de la nomenclature annexée à l’article R122-3 du Code de l’environnement :

| Rubrique Nomenclature | Impact du projet | Procédure |
| --- | --- | --- |
| 10. canalisation et régularisation des cours d’eau Installations, ouvrages, travaux ou activités dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissances ou les zones d’alimentation Pour la destruction de plus de 200m² de frayère (A) ; | variable | A |
| 25. Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L.215-14 du code de l’environnement réalisé par le propriétaire riverain, , le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année : - Supérieur à 2 000 m3 (A) ; - Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1 (A) ; | > 2000 m3/an | A |

Conclusion :

Compte tenu des caractéristiques des travaux, le plan de gestion est soumis à autorisation.

Dragages d’entretien des voies navigables sur

la Sarthe aval entre Le Mans et Pincé

Plan de Gestion Pluriannuel  2023 -2027

RESUME NON TECHNIQUE

- Présentation générale du plan de gestion

Le Département de la Sarthe est propriétaire et gestionnaire du Domaine Public Fluvial (D.P.F.) sur la Sarthe en aval du Mans jusqu’à la limite avec le Maine et Loire, depuis le 1er janvier 2008. Il gère donc 86 km de rivière navigable, aménagée par 16 écluses et 13 canaux latéraux (14,225 km).

L’entretien de cette voie navigable est une obligation, les conditions de navigations sont encadrées par le Règlement Particulier de Navigation du bassin du Maine (RPPN Maine de 2017).

Le Département a l’obligation de maintenir sur tout le chenal de navigation un mouillage de 1,10 m pour assurer la circulation normale et la sécurité des embarcations, en particulier dans les canaux latéraux.

Dans ce cadre, un plan de gestion pour la période 2023-2027 a été élaboré en application de l’article L215-15 du code de l’environnement et de l’arrêté du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations d’entretien de cours d’eau ou de canaux.

  - Localisation des travaux

Le plan de gestion concerne les travaux d’entretien menés sur la Sarthe navigable, en aval du Mans et jusqu’à la limite avec le département de Maine et Loire.

Les communes concernées sont, d’amont en aval :

Le Mans, Allonnes, Arnage, Spay, Fillé, Guécelard, Roézé sur Sarthe, La Suze sur Sarthe, Chemiré le Gaudin, Fercé sur sarthe, Noyen sur Sarthe, Malicorne sur Sarthe, Dureil, Parcé sur Sarthe, Avoise, Juigné sur Sarthe, Solesmes, Sablé sur Sarthe, Souvigné sur Sarthe, Pincé, Précigné.

  - travaux projetés

    - Dragage des canaux

Les travaux de dragages sont engagés lorsque le mouillage minimum n’est plus assuré. Ils sont réalisés à partir de la voie d’eau avec une péniche équipée d’une excavatrice à godet.

    - Curage des canaux en écourues

Lorsque l’envasement des canaux est trop important, il est procédé à un curage à sec. Cette opération ne peut être réalisée qu’en période de chômages (ou écourues) lorsque le niveau d’eau de la rivière est abaissée par l’ouverture de tous les vannages des ouvrages hydrauliques.

    - Enrochement des pieds de perrés

Dans le cadre de l’entretien des voies navigables, outre le maintien des conditions de navigation, il est également nécessaire d’assurer la bonne stabilité des ouvrages de génie civil au droit des écluses pour garantir leur pérennité. C’est pourquoi il peut être procédé à la mise en place de blocs en enrochement aux pieds et aux extrémités des perrés afin de conforter leur assise.

  - DIAGNOSTIC PREALABLE AUX TRAVAUX

    - Levés bathymétriques

- Ils sont réalisés annuellement sur l’ensemble des canaux par le Service hydraulique du Département. Ces relevés bathymétriques permettent d’identifier les secteurs ne garantissant pas un mouillage de 1,10m et par conséquent les zones à draguer.

    - Analyse des sédiments

Chaque année, un prélèvement de sédiments est réalisé sur chaque canal pour analyse. L’analyse sédimentaire est réalisée conformément à la règlementation en vigueur fixant les prescriptions générales applicables aux opérations d’entretien de cours d’eau. Les sédiments extraits sur chaque canal sont gérés en fonction de leur qualité.

  - Gestion des matériaux de dragage

Trois cas de figure sont possibles selon la qualité des sédiments :

- remise en suspension en rivière

- Dans le cas où les analyses sédimentaires donnent des résultats inférieurs aux seuils règlementaires, les sédiments sont remis en suspension dans le cours d’eau afin de ne pas remettre en cause le mécanisme de transport naturel des sédiments et le maintien du lit dans son profil d’équilibre.

- Valorisation en agriculture

Lorsque les analyses sédimentaires donnent des résultats supérieurs aux seuils règlementaires, une analyse agronomique permet de définir si les matériaux sont valorisables en terres agricoles. Dans ce cas, une convention pour la revalorisation des sédiments sur parcelles agricoles est signée entre chaque exploitant et le Département.

- Evacuation vers une filière de stockage des déchets

Lorsque les analyses ne permettent ni une remise en suspension des matériaux ni une valorisation en terres agricole, les matériaux extraits sont alors dirigés vers la filière de stockage de déchets adéquat selon leur toxicité : installation de stockage de déchets inertes (ISDI) ou installation de stockage de déchets dangereux (ISDD).

- Historique des campagnes précédentes

Chaque année des dragages concernent entre 2000 et 5000 m3 de sédiments. A titre d’information les volumes extraits entre 2017 et 2021 sont présentés ci-après :

| Année | Volume extrait | Volume remis en rivière | Volume valorisé en terre agricole | Volume exporté en décharge agrée |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 3 300 m3 | 3 300 m3 | 0 m3 | 0 m3 |
| 2018 | 4 800 m3 | 4 800 m3 | 0 m3 | 0 m3 |
| 2019 | 1 850 m3 | 1 850 m3 | 0 m3 | 0 m3 |
| 2020 | 4 750 m3 | 4 750 m3 | 0 m3 | 0 m3 |
| 2021 | 2 940 m3 | 2 940 m3 | 0 m3 | 0 m3 |

  - Situation vis-à-vis des rubriques de la nomenclature

Compte tenu des caractéristiques des travaux, le plan de gestion est soumis à autorisation au regard de la nomenclature annexée à l’article R214-1 du code de l’environnement.

- Programme pluriannuel d’intervention

  - Organisation

- La Maîtrise d’Ouvrage par le Département de la Sarthe

- La Maitrise d’œuvre des travaux est assurée par : Département de la Sarthe

- Les Analyses des sédiments sont confiées au laboratoire INOVALYS.

- Les travaux de dragages et de renforcement de berges sont confiés à des entreprises privées, via des procédures de marchés publics.

- Chaque année le maître d’ouvrage transmettra un dossier de porter à connaissance auprès du service Eau et Environnement de la Direction Départementale des Territoires, au plus tard au 15 mars, pour l’informer :

- des dates prévisionnelles d’intervention

- de la teneur des travaux aux regards du diagnostic réalisé (localisation, volume, résultat des analyses d’eau et sédimentaire, destination des sédiments)

    - Calendrier prévisionnel de réalisation

Le calendrier de réalisation des travaux de dragage doit prendre en compte plusieurs enjeux :

- le risque de crues hivernales et printanières,

- les activités touristiques, nautiques et de loisirs,

- la reproduction des espèces, l’irrigation, les étiages…

Par conséquent la période d’intervention propice est définie entre le mois de mars et le mois d’avril

  - Organisation et surveillance en phase chantier

    - Organisation du chantier

Préalablement au chantier, les zones à protéger (herbiers aquatiques, secteurs sensibles ou sujets à l’eutrophisation, prises d’eau, captages AEP, zones de loisirs…)  sont reconnues et signalées.

Un avis à la batellerie informe les usagers de la navigation du déroulement des travaux.

Une information préalable est également réalisée auprès de l’exploitant du captage d’alimentation d’Eau Potable (AEP) de Sablé sur Sarthe pour assurer le suivi quantitatif et de la qualité de l’eau dans le périmètre qui les concerne.

    - Suivi du chantier

L’avancement du chantier est suivi au quotidien, la maîtrise d’œuvre étant assurée par le service hydraulique du Département. Un point journalier est fait sur l’avancement du chantier, la localisation, les volumes extraits et l’évaluation de la nature des sédiments et de leur destination.

    - Suivi de la qualité des eaux de surface

Conformément à l’arrêté du 30 mai 2008, des mesures en continu de la température de l’eau et de la concentration en oxygène dissous seront réalisées en aval immédiat des travaux pour permettre d’évaluer leur impact sur les milieux et d’adapter la méthodologie. En cas de dépassement des seuils règlementaires en oxygène dissous les travaux seront interrompus, afin de limiter l’impact des travaux sur le milieu.

- Incidences

- Incidences sur le milieu aquatique

Les travaux n’ont pas d’impact significatif sur la ressource en eau puisque aucun prélèvement n’est réalisé dans le cadre de cette opération. Les débits du cours d’eau ne sont donc pas affectés par les travaux, ni avant ni à posteriori.

- Incidences sur le milieu aquatique

Les travaux peuvent avoir une incidence sur le milieu aquatique, notamment en raison de la mobilisation des sédiments. L’impact sur le milieu aquatique est évalué en phase travaux notamment grâce au suivi continu de la qualité de l’eau. La remise des matériaux de dragage dans le cours d’eau est effectuée en dehors des zones de frayères connues et référencées par l’arrêté préfectoral annuel règlementant la pêche dans le département de la Sarthe, y compris les réserves de pêche permanentes et temporaires.

- Incidences sur les écoulements

Les travaux étant exécutés à la pelle hydraulique, il n’est pas nécessaire de réaliser de digues ou de pistes dans le lit mineur sauf cas particuliers dans les canaux. Ils ne créent donc aucun obstacle aux écoulements et n’ont aucun impact.

- Incidences sur la qualité de l’eau:

L’incidence sur la qualité de l’eau en phase travaux peut être importante du fait de l’augmentation de la turbidité et de la remise en suspension de particules. Un suivi de la qualité de l’eau est assuré en continu pendant la phase chantier. Les paramètres Oxygène dissous et Température font l’objet d’un suivi particulièrement attentif en phase travaux afin de respecter les prescriptions de l’article 8 de l’arrêté du 30 mai 2008. Les travaux sont interrompus en cas de dépassement des seuils.

- Incidences sur les inondations:

Les travaux n’ont donc pas d’incidence sur l’enjeu inondation puisque les sédiments sont évacués hors zone inondable et les fosses rebouchées en septembre, bien avant les pluies automnales.

- Le projet donc compatible avec les différents documents d’orientations :

-SDAGE Loire Bretagne

-SAGE de la Sarthe Aval

-Le PGRI et l’ensemble des PPRNI de la vallée de la Sarthe aval.