ZONES CONCHYLICOLES

En aval d’Herbignac, plusieurs zones conchylicoles sont présentes sur Penestin et Asserac (voir tableau et figure suivante) :

| Nom de la zone | code | arrête | GP 1 | GP 2 | GP 3 | Département |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baie de Pont-mahé | 44.02 | Arrêté du 24-01-2014 | N | N | B | Loire Atlantique |
| Baie de Pont Mahé | 56.18.1 | Arrêté du 13-08-2013 | N | B | B | Morbihan |
| Entre la rivière de Penerf et l'estuaire de la Vilaine | 56.16.1 | Arrêté du 13-08-2013 | N | B | B | Morbihan |
| Estuaire de la Vilaine - Baie de la Vilaine | 56.17.5 | Arrêté du 13-08-2013 | N | B | B | Morbihan |
| Estuaire de la Vilaine - Côte de la Mine d'Or | 56.17.6 | Arrêté du 13-08-2013 | N | B | B | Morbihan |
| Estuaire de la Vilaine - Embouchure de la Vilaine | 56.17.4 | Arrêté du 13-08-2013 | N | B | B | Morbihan |
| Estuaire de la Vilaine - Rivière de la Vilaine | 56.17.3 | Arrêté du 13-08-2013 | N | N | N | Morbihan |
| Zone du large | 56.01.1 | Arrêté du 13-08-2013 | A | A | A | Morbihan |

Légende : B = zone B (cf. page précédente) ; N = non classé

Source : www.zones-conchylicoles.eaufrance.fr

Dans la zone « Rivière de la Vilaine », située en limite Nord de Camoël (en gris sur la figure ci-dessous) aucune récolte de coquillages à des fins de consommation n’est autorisée.

HERBIGNAC

Baie de la Vilaine

Embouchure de la Vilaine

Baie de Pont Mahé

Source : www.zones-conchylicoles.eaufrance.fr

Localisation des zones conchylicoles en aval d’Herbignac

ZONES DE BAIGNADE

Plusieurs sites de baignade sont présents en aval de la commune : dans la Baie de Pont Mahé et sur la commune de Pénestin.

La figure ci-dessous localise ces zones de baignade ainsi que les points de prélèvements associés. Elle indique également le classement de ces zones depuis 2010.

Source : Données Cap Atlantique – Juin 2014

Localisation des points de prélèvements des sites de baignades

PERIMETRE REGLEMENTAIRE DE CAPTAGE

Il n’y a pas de captage d’eau  potable sur le territoire d’Herbignac.

Une servitude de périmètre de protection est localisée sur le territoire de la commune de Camoël.

Un périmètre de protection est mis en place aux abords de la réserve. La figure suivante localise ce périmètre situé sur la partie nord de la commune de Camoël.

Barrage d’Arzal-Camoël

Périmètre de protection eau potable du barrage d’Arzal sur Camoël

PATRIMOINE NATUREL

Sur le territoire d’Herbignac et en aval, plusieurs sites présentent un intérêt écologique particulier. Ils sont répertoriés dans le tableau suivant :

Contexte écologique sur le territoire d’Herbignac

| Type de périmètre | Code | Nom |
| --- | --- | --- |
| PNR | FR8000009 | BRIERE |
| ZICO | PL01 | TRAICTS ET MARAIS SALANTS DE LA PRESQU'ILE GUERANDAISE |
|  | PL02 | MARAIS DE BRIERE |
| ZPS | FR5212007 | MARAIS DU MES, BAIE ET DUNES DE PONT-MAHE, ETANG DU PONT DE FER |
|  | FR5212008 | GRANDE BRIERE ET MARAIS DE DONGES |
| SIC | FR5200626 | MARAIS DU MES, BAIE ET DUNES DE PONT-MAHE, ETANG DU PONT-DE-FER |
| Zones Spéciales de Conservation | FR5200623 | GRANDE BRIERE ET MARAIS DE DONGES |
| ZNIEFF de type 1 | 00001035 | BOIS DE LA COUR AUX LOUPS |
|  | 10030007 | MARAIS DE GRANDE-BRIERE |
|  | 10120002 | PARTIE AMONT DES MARAIS SALANTS ET ZONES DE TRANSITION |
|  | 10120004 | LES FAILLIES BRIERES |
| ZNIEFF de type 2 | 10030000 | MARAIS DE GRANDE BRIERE, DE DONGES ET DU BRIVET |
|  | 10120000 | MARAIS DE MESQUER-ASSERAC-ST-MOLF ET POURTOURS |

Source : DREAL Bretagne et Pays de Loire

HERBIGNAC

Patrimoine naturel d’Herbignac - 1

Patrimoine naturel d’Herbignac - 2

LOCALISATION DES SECTEURS AVEC PROBLEMES D’ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES

L’étude capacitaire du réseau d’eaux pluviales a permis d’établir un diagnostic précis selon les différentes périodes de retour (2 ans, 10 ans, 30 ans et 100 ans). Il ressort que le réseau comporte quelques dysfonctionnements, surtout sur le bourg et Marlais et qu’ils apparaissent majoritairement pour une pluie de période de retour 10 ans (notamment sur Marlais).

Les conclusions sont dressées sur les résultats obtenus pour la pluie décennale, pour laquelle des dysfonctionnements importants sont mis en évidence :

Sur le bourg :

Secteur n°1 - Rue du Morbihan

Secteur n°2 - Boulevard de Brière

Secteur n°3 - Giratoire de Brière

Secteur n°4 - Rue du Pont de Men

Secteur n°5 - Avenue des Sports

Secteur n°6 - Rue du Père Laurent

Secteur n°7 - Giratoire de Bretagne

Secteur n°8 - En aval du bassin des Ajoncs

Secteur n°9 - Rue René Guy Cadou

Secteur n°10 - Rue du Bois Mûre

Secteur n°11 - Rue de Belle-Ile

Secteur n°12 - Rue de Kerdebleu

Sur Marlais :

Secteur n°13 - Rue de l’Etang

Secteur n°14 - Rue Jean de Rieux

Secteur n°15 - Impasse du Baignet

Secteur n°16 - Rue des Yais

Le secteur de Marlais est celui qui est le plus sensible avec des débordements significatifs.

Sur le secteur de Pompas, les premiers dysfonctionnements apparaissent pour la pluie centennale. Son réseau est bien adapté aux fortes pluies pour l’évacuation des eaux pluviales.

Fort de ce constat et conformément à l’instruction technique de 1977 il a été retenu l’utilisation d’une période de retour 10 ans dans le dimensionnement des ouvrages d’assainissement des eaux pluviales sur le bourg et 30 ans sur le secteur de Marlais.

Voir les 3 cartes pages suivantes pour la localisation des dysfonctionnements.

Simulation actuelle

Période de retour 10 ans

Marlais

Simulation actuelle

Période de retour 10 ans

Bourg

Simulation actuelle

Période de retour 30 ans

Marlais

Simulation actuelle

Période de retour 30 ans

Bourg

Simulation actuelle

Période de retour 100 ans

Marlais

Simulation actuelle

Période de retour 100 ans

Bourg

MESURE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES

Les aménagements présentés dans le tableau ci-dessous sont adaptés pour répondre aux enjeux du territoire d’Herbignac et tiennent compte des mesures compensatoires sur les zones urbanisées et à urbaniser.

Caractéristiques des aménagements proposés et coûts

Bourg

Marlais

- Fonctionnement du réseau après aménagements :

En ce qui concerne le Bourg : Aucun débordement pour la pluie de retour 2 ans et Débordement résiduel de 45 m³ en zone 5 pour une pluie de retour 10 ans.

En ce qui concerne le Marlais :

Pluie de retour 2 ans et 10 ans  : aucun débordement

Pluie de retour 30 ans : Débordements persistants : Zone 13 – 35 m³, Zone 14 – 41 m ³, Zone 16 – 94 m³, Zone 23 – 30 m³, Zone 24 – 36 m³

Ces débordements observés et persistants sont imputables à la présence du cours d’eau busé qui sollicite la capacité hydraulique du réseau d’eau pluviale.